SE-1515 ECG numérique PC

15 dérivations avec interprétation

- ECG informatisé se connectant à un PC en USB, Les rapports ECG peuvent être exportés au format PDF, Word et .jpg.

- ECG unique d’une grande précision, les 3 dérivations supplémentaires permettant une détection accrue des infarctus du myocarde.

- Sa large bande passante est parfaitement adaptée à des cas pédiatriques puisque l’AHA (American Heart Association) recommande un minimum de 250 Hz

- Son taux d’échantillonnage à 16 000 Hz et son impédance > 100 MΩ vous donne des tracés encore plus précis.

- le CMRR de plus de 140 dB permet de réduire au maximum les interférences

- Mesures, calculs et interprétations sont inclus dans le programme multilingue.

- Très pratique : Chaque câble de dérivation est indépendamment branché et codifié par une couleur, opération par un simple bouton sur le boitier, indicateur du signal ECG

- Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT

- Poids : 210 g / Dimensions : 14,8 x10 x 4 cm / Alimentation via USB.

- Données Techniques :

  - CMRR : >140 dB.

  - Fréquence d'échantillonnage : 16 000 Hz.

  - Convertisseur : 24bit.

  - Bande passante du signal ECG : 0,01Hz – 300 Hz.

  - Bande étroite :25/35/45 Hz/ OFF

  - principal d’alimentation : 75/100/150 Hz

  - Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC  (mm/mV)

- ECG livré avec : 1 Câble patient à fiche banane /  6 électrodes précordiales / 4 pinces membres / 1 manuel d'utilisation / 1 CD ROM d’installation (XP, Vista, Seven 32 ou 64 bits, Windows 8) / 1 sacoche de transport

- Validation CE / TÜV

- Garantie : 3 ans

ECG Numérique PC SE-1515 – 15 dérivations / Ref : EDA096

Logiciel

3/ Détection des arythmies

2/ Indicateur qualité signal ECG

Vert: ECG de bonne qualité

Orange: ECG de qualité médiocre

Rouge: signal ECG manquant

1/ Durée d’échantillonnage de 1800 secondes

6/ Positionnement des Electrodes

5/ Inversion des dérivations directement sur le logiciel

- arythmies

- Tracés avec les notes du médecin

- Tracés  imprimés durant le test

- Tracés capturés pendant le test

4/ Enregistrement automatique des évènements