AEROSOL   OMRON

UltraSonic    U-17

- Aérosol ULTRASONIC fonctionnant sur secteur (230 VAC – 50 Hz)

- Appareil à usage professionnel intensif / consommation :  environ 80 VA

- Vitesse (taux) de nébulisation d’environ  0 à 3 ml  / minute ajustable

- Volume d’air propulsé :  maximum  17 l  /  min

- Dimension des particules propulsées (MMAD)  :  4.4 µ

- Capacité réservoir à médicament :  150 ml    (minimum 5 ml)

- Quantité de médicament  :  min 2ml   /   maxi 7ml

- Fréquence ultrasonique :  environ  1.7 MHz

- Ecran d’affichage rétro-éclairé

- Accessoires fournis  :  tube flexible à air de 70 cm – 2 réservoirs à médicaments – jeu d’embouchures

frafito